三明市生态环境局文件

明环评永[2024]16号

三明市生态环境局

关于永安市龙镒鑫建材有限公司永安市龙镒鑫水泥制品建设项目环境影响报告表的批复

永安市龙镒鑫建材有限公司：

你公司报送的由深圳市楷辰环保咨询有限公司编制的《永安市龙镒鑫建材有限公司永安市龙镒鑫水泥制品建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和要求审批的函收悉。现对《报告表》批复如下：

一、我局于2024年9月9日受理本报告表，并于2024年9月9日至9月23日进行受理公示（10个工作日），于2024年9月24日至9月29日进行拟审批公示（5个工作日）；受理公示和拟审批公示在永安市人民政府网进行，公示期间我局未收到关于本报告表的意见。

二、本项目位于永安市槐南镇洋头村陈坑垅，属于新建项目。建设规模：年生产水泥制品15000吨。《报告表》相关内容表明，在落实《报告表》提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，该项目在落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局从环境保护方面同意该项目按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺进行建设。

三、建设单位必须认真落实《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下环境保护工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、污污分流”原则建设排水系统；设备及场地清洗废水、车辆清洗废水经隔油沉淀池处理后循环回用，初期雨水经收集沉淀后回用；生活废水经化粪池处理后用于周边山林施肥。

（二）严格落实大气污染防治措施，确保废气达标排放。本项目卫生防护距离为原料仓库、成型搅拌车间外延50米范围，该区域现状无常住居民等环境敏感目标；4座粉料筒仓呼吸口废气经收集共用1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根18米高排气筒排放；搅拌工序废气设置集气罩收集经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒排放；原料仓库、成型搅拌车间均采用密闭设置，原料仓库设置喷淋降尘系统；落实《报告表》提出的无组织废气防治措施。

（三）严格落实噪声污染防治措施。合理安排生产作业时间，采取有效的噪声防治措施，减缓施工和运输噪声对附近居民生活造成的影响。

（四）项目产生的固体废物应分类收集，并落实分区管控要求。危险废物应设置专用的危废暂存场所并按照国家有关规定制定危险废物管理计划，实行转移联单制度，交由有危险废物处置资质的单位处理，落实危险废物贮存、转移污染控制措施；落实《报告表》提出的一般固废和生活垃圾污染防治措施，所有一般固废必须集中处置或综合利用，不得外排。

（五）落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施。

（六）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（七）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（八）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌；排气筒应按规范要求预留永久性监测口及设置采样平台；按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源监测。

四、项目建设过程应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。依法进行自行验收及申报排污许可证。

五、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市永安生态环境保护综合执法大队，组织开展本项目 “三同时”监督检查和日常监督管理。

三明市生态环境局

2024年9月30日

三明市生态环境局办公室                 2024年9月30日印发