三明市生态环境局文件

明环评永[2024]19号

三明市生态环境局

关于永安市国德老年公寓永安市国德康养中心项目环境影响报告表的批复

永安市国德老年公寓：

你单位报送的由深圳市楷辰环保咨询有限公司编制的《永安市国德老年公寓永安市国德康养中心项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和要求审批的函收悉。现对《报告表》批复如下：

一、我局于2024年9月19日受理本报告表，并于2024年9月19日至10月8日进行受理公示（10个工作日），于2024年10月9日至10月14日进行拟审批公示（5个工作日）；受理公示和拟审批公示在永安市人民政府网进行，公示期间我局未收到关于本报告表的意见。

二、本项目位于永安市燕东街道含笑大道366号，属于新建项目。建设规模：项目占地面积为2000m2，床位数为300张，其中医疗中心床位数100张，康养中心床位数200张。《报告表》相关内容表明，在落实《报告表》提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，该项目在落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局从环境保护方面同意该项目按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺进行建设。

三、建设单位必须认真落实《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下环境保护工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、污污分流”原则建设排水系统；医疗废水配套专用化粪池+地埋式一体化污水处理设施（采用二级生化处理+二氧化氯消毒工艺）处理，生活废水配套化粪池处理，两股废水经处理后通过市政污水管网排至永安市莲花山污水处理厂处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。本项目卫生防护距离为地埋式一体化污水处理设施周边10米范围，该区域现状无常住居民等环境敏感目标。地埋式一体化污水处理设施采用地埋式封闭设计，减少臭气产生量。

（三）严格落实噪声污染防治措施。合理安排作业时间，采取有效的噪声防治措施，减缓施工和运输噪声对附近居民生活造成的影响。

（四）项目产生的固体废物应分类收集。危险废物应设置专用的危废暂存场所并按照国家有关规定制定危险废物管理计划，实行转移联单制度，交由有危险废物处置资质的单位处理，落实危险废物贮存、转移污染控制措施；落实《报告表》提出的生活垃圾污染防治措施，集中收集后，委托环卫部门及时清运。

（五）落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施。

（六）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（七）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源监测。

四、项目建设过程应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。依法进行自行验收及申报排污许可证。

五、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市永安生态环境保护综合执法大队，组织开展本项目“三同时”监督检查和日常监督管理。

三明市生态环境局

2024年10月15日

三明市生态环境局办公室                2024年10月15日印发